Ambienti in cui condurre le misure:

Par. 1.2: definizione luogo di lavoro D.Lgs. 626/1994

Par. 1.3: ambienti in cui il personale trascorra una frazione di tempo significativa, indicativamente fissata in 10 ore/mese. Approccio che appare non cautelativo, ad es. ambiente con concentrazione 5000 Bq/mc esporrebbe una donna gestante che vi trascorra 10 ore/mese ad una dose efficace interna alpha da inalazione e deposizione dei figli del radon nelle vie respiratorie pari a (ICRP 115):

D (mSv) = CRn * texp (ore)* DCF (nSv/ Bqh/m3) * F 
F = ‘fattore di equilibrio’, dato dal rapporto tra la concentrazione di attività effettiva dei ‘discendenti’ e quella del Radon in aria. Dipende da umidita' ricambi aria, concentrazione degli aerosoli etc

F = ICRP 65 /1994 : = 0.4 (D.Lgs 241/2000) ambienti di vita normali

DCF fattore di conversione di dose dipende da frazione non depositata dei figli, distribuzione delle dimensioni degli aerosoli, modalita' di respirazione

DCF = 7.95 nSv/(Bqh/m3 ) >> D.Lgs 230/95 3nSv/(Bqh/m3 )

[image: image1.wmf]9

3

3

500031010111,6

q

q

B

SvmesimSv

Dh

Bh

mannoanno

m

-

=××××=

×


[image: image2.jpg]Principali livelli di riferimento

20 mSv/anno —» Limite esposizione LAVORATORI ESPOSTI (CAT. A)

6 mSv/anno — Valore limite per LAVORATORI ESPOSTI di CAT. B

3 mSv/anno —» Livello di azione LAVORATORI (RADON)

Livello di azione LAVORATORI (NORM, attivita estrattive e
1 stabilimenti termali)
mSv/anno . | inite dose GESTANTI (D. Lgs. 151/2001)

|/0,3 mSv/anno > Livello di azione POPOLAZIONE (NORM e attivita estrattive)




La scelta di porre il livello di azione a 3 mSv/anno anziché ad 1 mSv/anno, valore di riferimento utilizzato nel D.Lgs. 241/2000 per discriminare le persone del pubblico dai lavoratori esposti, deriva dalla volontà di evitare la classificazione (con tutto ciò che ne consegue: sorveglianza medica, obbligo di formazione e di informazione…) di decine di migliaia di persone che lavorano in zone caratterizzate da una non trascurabile concentrazione di radon; in altre parole la natura ubiquitaria del radon, rende questo agente di rischio difficilmente eliminabile, per tale motivo qualunque livello di azione proposto deve portare un ad numero “significativo ma non ingestibile” di luoghi di lavoro da risanare.

Questa, d’altronde, è la filosofia adottata dagli ICRP 60 e ICRP 65, che, attraverso la Direttiva 96/29/EURATOM, è stata “travasata” nella legislazione italiana.

Non dimentichiamo, inoltre, che la Guida Tecnica al recepimento del Titolo VII della Direttiva 96/29/EURATOM – Radiation Protection 88 – aveva proposto agli Stati membri, quale range entro il quale fissare il livello di azione, 500 – 1000 Bq/m3 pari 3 – 6 mSv/anno: l’Italia ha scelto di adottare quali livelli nazionali i limiti inferiori dell’intervallo proposto.

· Gli effetti dannosi del Radon sono prodotti dai suoi ‘discendenti’ radioattivi α-emittenti solidi Po-218 e Po-214 contestualmente presenti nell’aria legati al pulviscolo atmosferico che, inalati, si depositano nell’epitelio bronchiale rilasciandovi dosi significative di radiazione α che possono produrre tumori polmonari.

· La concentrazione nell’aria dei ‘discendenti’ assume il valore massimo dopo un tempo sufficientemente lungo in assenza totale di aerazione, allorquando vengono a realizzarsi condizioni di ‘equilibrio radioattivo’ tra i ‘discendenti’ suddetti, che hanno tutti (compresi i radioisotopi intermedi (Pb-214 e Bi-214) breve tempo di dimezzamento, e il ‘genitore’ Radon.

[image: image3.png]3824 | Rn

1384
31m| Po

27m| Ph /B 20m Pb 5d Pb





gamma

[image: image4.png]S/ @)y Juno ) aAnefy

Iy

g

w05

25

v
0T
ezl

sheax

a1y Bununo 3 sAnelRY

400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

200

Energy (kev)




La probabilità del danno conseguente all’esposizione ad una determinata concentrazione del Radon nell’aria risulta pertanto proporzionale al prodotto della concentrazione di attività del Radon, in Bq/m3, per le ore di esposizione e per il valore del ‘fattore di equilibrio’, dato dal rapporto tra la

concentrazione di attività effettiva dei ‘discendenti’ e quella che si avrebbe se i ‘discendenti’ fossero in equilibrio con il Radon.

F=Ceq/CRn

F=0,6 per ambienti scarsamente areati

[image: image5.jpg]H
_

— ALV PL214

it 2L





La dose dipende dalle dimensione delle particelle inalate!

[image: image6.jpg]La distribuzione dimensionale dell’attivita indoor

/e, * 8¢,/ 3(ind)

FRAZIONE FRAZIONE
LIBERA ATTACCATA
o (unan,r;hgd) (attathed)
0,55+ INDOOR
050 -1
045 patt
040] |
0354
020]
0254
0,204
015
040

005
000

01

dfnm

T
1000 10000

Porstendorfer, Environment International (1996)

I massimo della
distribuzione &
compreso tra 100 nm
e 500 nm dellAMD
(ACTIVITY MEDIAN
DIAMETER)




definizioni!?

http://www-3.unipv.it/webgiro/fsctcnmbt0506/ulterioredidattica/Rn-NORM-Definizioni-04B.pdf

[image: image7.jpg]| limiti di concentrazione di attivita del Radon nel- S
Paria nei luoghi specificati alle lettere A e B sono
costituiti®® da:

* 500 Bq/m? medi in un anno,

o owvero, nel caso di luoghi solo parzialmente occupati e
non costituenti asili nido o scuole materne e dell'obbligo,
valori tali che la somma dei prodotti delle concentrazioni
per le ore di occupazione dia luogo a valutazione della
dose efficace da Radon® contenuta entro 3 mSv/anno,
corrispondente a 1.0%10¢ Bq*h*m totale in un anno.

Per i luoghi C (stabilimenti termali) il limite & posto diret-
tamente in 1 mSv/anno di dose efficace, corrispondente
al valore della somma dei prodotti delle concentrazioni di
attivita del Radon nell'aria per le ore di occupazione pari
a 3.33*10° Bg*h*m totale in un anno.

I limiti suddetti costituiscono ‘livelli di azione’ per eventuali
successivi interventi e provvedimenti.




Sulla base dei danni osservati nei lavoratori delle miniere, la

probabilità di insorgenza di tumori mortali per esposizione ai

“discendenti” del Radon viene valutata pari a 4.4 *10-7 per ora di

esposizione a concentrazione del Radon pari a 1000 Bq/m3 in

equilibrio con i ‘discendenti’.

➢ Scaturisce che, per una intera vita lavorativa (80000 ore) in ambiente

con concentrazione del Radon pari a 500 Bq/m3 e valore del ‘fattore

di equilibrio’ pari a 0.6, tipico di ambienti scarsamente aerati, la

probabilità di insorgenza di tumori mortali nell’intera vita è pari a circa

1*10-2.

L'esposizione a 500 Bq/m3 per 2000 ore in un anno determina una probabilita' di tumore al polmone pari a 2.5x10-4

- Se, nonostante le azioni di rimedio le grandezze misurate risultano ancora superiori ai Livelli di Azione prescritti pone in atto la sorveglianza fisica di radioprotezione come imposto dal Capo VIII ad esclusione di:

Art. 61 comma 2 ( non redige la relazione di radioprotezione)

Art. 61 comma 3 lettera g) (non indica con cartelli le sorgenti)

Art. 69 (non vi sono limitazioni particolari per le lavoratrici)

Art. 79 comma 2 ( non effettua la prima verifica)

Art. 79 comma 3  (non esegue la verifica periodica dell’efficacia dei dispositivi e delle tecniche di radioprotezione)

- Sono necessarie azioni di rimedio in asili-nido, scuola materna o scuola dell’obbligo interrati anche se la valutazione di dose dell’esperto qualificato per i lavoratori indicano che non si superano i valori di dose indicati nell’allegato I bis (500 Bq/mc) 

- effettua le registrazioni delle esposizioni utilizzando il fattore convenzionale di conversione    3 10-9 Sv/Bq h  m-3 ;

- se il lavoratore è esposto ad altre sorgenti di radiazioni le dosi sono registrate separatamente (ad esempio il caso di un TSRM che lavora in un interrato)

- nel rispetto dell’Art. 72 (ottimizzazione)  (ad esempio i locali di sosta e riposo per il TSRM non potrà più essere nell’interrato)

- non devono ovviamente essere superati i limiti massimi di dose di cui agli Artt. 73 e 96.

- le registrazioni vanno fatte Bq/mc e ore di esposizione oppure in Bq h m-3 e ore di esposizione

Fino a che le misure non hanno effetto come si classificano i lavoratori? Mi é stata fatta questa domanda; io ritengo che vadano classificati quali lavoratori esposti con tutti gli annessi e connessi.

_1546763782.unknown

